TP2 — Serviços de Análise e Monitorização Urbana para One Health

Sistemas Distribuídos · 2025/2026 · Licenciatura em Engenharia Informática · UTAD

# 1. Introdução

Este trabalho dá continuidade ao TP1, no qual foi implementada uma infraestrutura de monitorização ambiental urbana com Sensores, Gateways e um Servidor central a comunicarem por sockets TCP com um protocolo de texto delimitado por '|'.

No TP2 a arquitetura evolui em duas dimensões: (i) a comunicação direta entre Sensores e Gateways é substituída por um modelo Publish/Subscribe suportado em RabbitMQ; e (ii) dois pontos críticos passam a usar RPC — o Gateway invoca um Serviço de Pré-processamento e o Servidor invoca um Serviço de Análise e Previsão. São ainda adicionadas persistência em base de dados (SQLite) e uma interface dupla (CLI + Web) para consulta e pedido de análises.

# 2. Arquitetura

O sistema é composto por seis componentes lógicos que comunicam de forma assíncrona e desacoplada:

- Sensores (C#): publicam medições no RabbitMQ em diferentes formatos (RAW, JSON, XML, CSV).

- Broker RabbitMQ: exchange ‘sensores’ do tipo topic; mensagens encaminhadas por routing-key ‘zona.tipo’.

- Gateways (C#): subscrevem os tópicos das zonas/tipos que gerem; invocam por gRPC o serviço de Pré-processamento; reencaminham para o Servidor.

- Serviço de Pré-processamento (Python, gRPC :50051): parsing de formatos heterogéneos, conversão de unidades e validação de gama.

- Servidor Principal (C#): recebe dados normalizados, persiste em SQLite, expõe interface TCP para consultas e pedidos de análise.

- Serviço de Análise (Python, gRPC :50052): estatísticas descritivas, deteção de anomalias por z-score e previsão de risco de saúde pública (limiares WHO/EEA).

- Interface (C# CLI + Web Flask/Python): permite consultar dados e despoletar análises com parametrização (tipo, zona, sensor, janela temporal).

A utilização de duas linguagens distintas — C# nos componentes de “core” e Python nos serviços RPC e na interface web — corresponde ao fator de valorização indicado no enunciado, tirando partido das bibliotecas estatísticas e do ecossistema gRPC de cada plataforma.

# 3. Protocolo de comunicação

## 3.1. Sensores → Gateways  (Pub/Sub via RabbitMQ)

Cada Sensor publica numa exchange topic chamada ‘sensores’ usando routing-key da forma ‘<ZONA>.<TIPO>’ (ex.: ZONA_CENTRO.TEMP). O corpo transporta o valor em RAW/JSON/XML/CSV; os metadados viajam nos headers AMQP: sensor_id, zona, tipo, formato, unidade, ts. As filas dos Gateways são duráveis e o consumo é com BasicAck/Nack para garantir entrega fiável.

routing-key  = ZONA_CENTRO.TEMP
headers      = { sensor_id:S101, zona:ZONA_CENTRO, tipo:TEMP, formato:JSON, unidade:C }
body         = {"tipo":"TEMP","valor":21.4,"unidade":"C","ts":"..."}

## 3.2. Gateway ↔ Pré-processamento  (gRPC)

O contrato encontra-se em proto/preprocessing.proto. As RPCs disponíveis são Normalize, NormalizeBatch e Ping. O serviço aceita o payload em qualquer dos formatos suportados, extrai o valor numérico, converte para a unidade SI canónica (ex.: F→C, K→C, mg/m³→μg/m³) e valida a gama. Devolve sempre uma NormalizedMeasurement, com flag de validade e observações.

## 3.3. Gateway → Servidor  (TCP texto, igual ao TP1)

Mantém-se o protocolo de linha terminada com ‘\n’ e campos separados por ‘|’. Para o TP2 foi acrescentado um STORE_NORM com mais campos (unidade SI, flag de validade, observações da normalização):

GATEWAY_CONNECT|<gw>                                ⇄  ACK_GATEWAY|OK
STORE_NORM|<gw>|<sensor>|<zona>|<tipo>|<valor>|<un>|<ts>|<valido>|<obs>  ⇄  ACK_STORE|OK

## 3.4. Servidor ↔ Análise  (gRPC)

Definido em proto/analysis.proto. Três RPCs: ComputeStatistics, DetectPatterns e PredictHealthRisk, todas com o mesmo pedido (AnalysisRequest) que transporta os pontos de dados e os filtros. As respostas devolvem estruturas tipadas com estatísticas, anomalias (z-score, severidade) e nível/recomendação de risco.

## 3.5. Interface → Servidor

Mesmo canal TCP de texto, com dois novos verbos:

QUERY  |<tipo>|<zona>|<sensor>|<inicio>|<fim>|<limite>  →  ACK_QUERY|OK|<json>
ANALYSE|<STATS|PATTERNS|RISK>|<tipo>|<zona>|<sensor>|<ini>|<fim>  →  ACK_ANALYSE|OK|<id>|<json>

# 4. Estruturas de dados e persistência

O Servidor usa SQLite via Microsoft.Data.Sqlite, com duas tabelas:

| Tabela | Colunas-chave | Função |
| --- | --- | --- |
| medicoes | gateway_id, sensor_id, zona, tipo_dado, valor, unidade, timestamp, valido, observacoes | Armazena cada medição normalizada recebida dos Gateways. Índices em (tipo_dado, timestamp), zona e sensor_id para acelerar consultas e análises. |
| analises | id, tipo, parametros, resultado, criado_em | Guarda o resultado JSON de cada análise invocada (STATS, PATTERNS, RISK), juntamente com os filtros usados. Permite consulta histórica. |

Optou-se por SQLite por se tratar de uma BD relacional embebida (sem servidor), que simplifica a execução, a partilha do trabalho e a avaliação. A escrita é serializada por lock em C# para evitar contenção em escritas concorrentes vindas de múltiplos Gateways.

# 5. Implementação

## 5.1. Tecnologias e linguagens

| Componente | Linguagem | Tecnologias / Justificação |
| --- | --- | --- |
| Sensor | C# / .NET 9 | RabbitMQ.Client (publicador). Continuidade com o TP1; suporta envio em RAW/JSON/XML/CSV para exercitar a normalização. |
| Gateway | C# / .NET 9 | RabbitMQ.Client (consumidor), Grpc.Net.Client. Cliente gRPC do Pré-processamento; mantém a validação de catálogo do TP1. |
| Servidor | C# / .NET 9 | Microsoft.Data.Sqlite, Grpc.Net.Client. Servidor TCP multi-cliente; cliente gRPC do Serviço de Análise. |
| Pré-processamento | Python 3 | grpcio. Bibliotecas standard para parsing de JSON/XML/CSV; tabela declarativa de conversões/gamas. |
| Análise | Python 3 | grpcio + statistics/math. Cálculo de média, mediana, desvio-padrão, percentis, z-score e regressão linear para tendência/previsão. |
| Interface | C# (CLI) + Python/Flask (Web) | CLI com menu e gráfico ASCII; dashboard HTML/JS minimalista para consulta e pedido de análises. |

## 5.2. Pontos relevantes do código

- Os contratos .proto são a única fonte da verdade: os stubs C# são gerados em build-time pelo Grpc.Tools; em Python são gerados com grpc_tools.protoc (script gen_stubs.sh).

- Em todos os processos a Threading e os streams são protegidos por locks: o Gateway tem lock no canal TCP partilhado para o Servidor; o Servidor tem lock por ficheiro/escrita na BD.

- Cada mensagem AMQP é confirmada apenas após o reencaminhamento bem-sucedido ao Servidor (BasicAck/Nack manual e requeue em caso de falha), garantindo entrega fiável.

- Na normalização, em vez de descartar valores fora da gama, regista-se o registo com valido=0 e observações, permitindo análise posterior das anomalias de aquisição.

- As análises podem ser parametrizadas a partir da interface (tipo, zona, sensor, intervalo temporal), conforme exigido no enunciado.

# 6. Faseamento e validação

O desenvolvimento seguiu as três fases sugeridas:

- Fase 1 — RPC: definição dos contratos .proto e implementação dos serviços Python; clientes gRPC no Gateway e no Servidor.

- Fase 2 — Pub/Sub: substituição da ligação direta sensor-gateway por publicação numa exchange topic do RabbitMQ; filas duráveis por Gateway.

- Fase 3 — Funcionalidades adicionais: persistência em SQLite (medicoes/analises), interface CLI em C# e dashboard Flask.

A validação foi feita ponta-a-ponta com múltiplos sensores em modo automático a publicar em formatos diferentes; o pré-processamento normaliza e marca anomalias; o servidor regista em BD; e a interface permite obter estatísticas, deteção de padrões e previsões de risco (STATS / PATTERNS / RISK) com filtros de tipo, zona, sensor e janela temporal.

# Anexo — Código-fonte

O código-fonte completo (Sensores, Gateways, Servidor, Serviços RPC, interfaces, scripts de arranque e contratos .proto) encontra-se organizado nas pastas indicadas na arquitetura e acompanhado pelo ficheiro README.md com as instruções de compilação, geração de stubs e execução.